Es cualquier persona que se encargue de la primera intervención ante una emergencia. Su función será comprobar la incidencia y ofrecer una primera reacción encaminada a su control. Su ámbito de actuación será el sector de su planta.

Si se activa la alarma o detecta un fuego, escape de gas o derrame de productos químicos, avise inmediatamente al Centro de Control Interno (por teléfono:0, activando un pulsador de alarma, enviando a un compañero o desplazándose personalmente si es preciso.

EN CASO DE INCENDIO

- Si considera el fuego controlable: desaloje la zona, aísle el foco de incendio, e intente apagarlo con los extintores. Dirija el chorro a la base de las llamas, recuerde no utilizar agua en presencia de tensión eléctrica. - Si considera el fuego no controlable: - No ponga en peligro su integridad física y ordene desalojar la zona (evacuación parcial). - Evite su propagación: aparte material combustible, cierre ventanas y puertas. - Permanezca en alerta ante la posible orden de evacuación general.

EN CASO DE ESCAPE DE GAS

- Compruebe la zona, analizando si es posible entrar o no según el riesgo. - En el caso de que entre tápese las vías respiratorias. Si es necesario utilice mascarilla de protección respiratoria semiautónoma. - Si es posible, cierre la válvula de gas y corte el suministro de energía. - Intente ventilar la zona: abriendo puertas y ventanas. - Evacue la zona.

EN CASO DE DERRAME

- Compruebe la zona, analizando si es posible entrar o no según el riesgo. - En el caso de que entre tápese las vías respiratorias. Si es necesario utilice mascarilla de protección respiratoria. - Intente ventilar la zona abriendo puertas y ventanas. - Utilicen un productor absorbente para recogerlo y retirarlo de forma adecuada. - Evacue la zona.

- Adoptará las funciones propias de un miembro de equipo de alarma y evacuación (EAE) en caso de no encontrarse presente un miembro de dicho equipo.

- Fin de emergencia: controlada la situación, restablecer servicios.

IMPORTANTE: Transmita la alarma antes de intervenir (pida ayuda). NO ACTUAR EN SOLITARIO.